SolidWorks Sketch Worksheet

一、 创建草图

新建零件，在以下基准面之一建立草图

- 前视基准面

- 上视基准面

- 右视基准面

二、 基本绘图工具

注意下拉的小箭头里可以选择每个图形的绘制方式

针对草图给的尺寸约束选择合适的构建方式

三、几何关系

几何关系用于规定不同几何元素之间的相对关系。

| 几何关系 | 作用 |
| --- | --- |
| 重合 | 使两个点或几何元素保持连接 |
| 水平 | 保持水平 |
| 垂直 | 保持垂直 |
| 平行 | 保持平行 |
| 相切 | 使两个几何元素相切 |
| 相等 | 保持相同尺寸 |
| 同心 | 保持圆心相同 |
| 对称 | 关于中心线保持对称 |

例：

四、尺寸约束

几何关系主要规定图形之间的关系，尺寸约束主要规定它们的大小。

常用尺寸：

长度

水平距离

垂直距离

直径

半径

角度

五、欠定义与完全定义

打开习题一，观察草图左下角的状态：欠定义。尝试拖动草图中的几何元素。

思考：

哪些部分仍然可以移动？为什么可以移动？缺少哪些几何关系或尺寸？

六、设计意图

同一个草图可能有不同的约束方法。建模时不仅要让草图“现在正确”，还要让它在修改尺寸后仍然保持预期的结构关系。

看一些示例，思考有几种可能的约束方法？哪一种最好？

七．练习： 试着按照草图示例_final的标注绘制下面的草图。

要求：使用尽可能少但足够的尺寸完全确定草图，尽量避免使用“固定（Fix）”直接锁死几何体。